МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АСТАНА

Высшая школа информационных технологий и инженерии

ОТЧЕТ

По дисциплине: «Технология IoT»

Обучающегося 2 курса очной формы обучения по образовательной программе: 6В06104 – Вычислительная техника и программное обеспечение

Тоқсанбай Балнұр Нұрашқызы

Астана, 2026 г.

Отчет по лабораторной работе: Создание «умной» сети кампуса

Цель: Разработать сеть Smart-Campus, который моделирует университетскую среду, где, наряду с традиционными сетями корпусов и аудиторий (в общем виде), существует сеть IoT, которая позволяет подключать различные устройства IoT, распределенные по территории кампуса.

Оборудование: ПК, ПО: Cisco Packet Tracer версии 7.1 и выше.

Объект исследования: IoT-компоненты в Cisco Packet Tracer, все датчики и устройства, показанные на риc. 1, IoT-инфраструктура, Smart City, Smart Campus.

Рисунок 1 – IoT датчики в Cisco Packet Tracer

Постановка задачи (общее задание): Создана сеть учебного заведения, состоящего из 4 сооружений. Общее количество узлов сети — 87 устройств (значительно ниже лимита 250). Реализованы подсистемы IoT для каждого здания с использованием всех перечисленных датчиков и устройств из рис. 1. Нагрузка распределена логически по зданиям.

Реализация: Компоновка сети неоднородна и включает в себя:

- магистральную сеть (Switch);

- 4 локальные сети зданий:

  - Учебный корпус (Class Network);

  - Общежитие (Apartments Network);

  - Административный корпус (Admin Network);

  - Спортивный комплекс (Sport Network);

- выделенную сеть IoT.

Первоначальный вариант с использованием четырех маршрутизаторов и протокола RIP был заменен на центральный магистральный коммутатор 2960-24TT (Switch0). Это позволило:

- Исключить задержки на инкапсуляцию и маршрутизацию пакетов, что критично для IoT-сервисов реального времени.

- Создать единое адресное пространство в подсети 192.168.25.0/24, обеспечив беспрепятственный доступ датчиков к серверу регистрации.

- Упростить масштабируемость сети: теперь любое новое здание подключается одним линком к центральному узлу.

Сети зданий:

- Учебный корпус (Class_Switch): Фокус на безопасности и комфорте обучения (датчики дыма, детекторы CO2, управление вентиляцией).

- Общежитие (Apartments_Switch): Организация WLAN-доступа. Использование Home Gateway в качестве точек доступа для беспроводных ламп и бытовых приборов.

- Административный корпус (Admin_Switch): Интеграция систем возобновляемой энергии. Солнечные панели и ветряки подключены к общим накопителям энергии (Battery) для мониторинга выработки.

- Спортивный комплекс (Sport_Switch): Специализированные датчики уровня воды и системы автоматического полива полей.

IoT-сеть построена на коммутаторе, подключённом к магистральному маршрутизатору. Все устройства IoT и IoT-сервер (он же DNS + DHCP) подключены к этому коммутатору. В IoT-сети подключены все устройства из рис. 1 (более 30 типов). Они логически распределены по зданиям через условия на IoT-сервере:

- Общежитие: RFID reader + RFID card + Door + Window + Smart LED + Light + Air Conditioner + Thermostat + Motion detector + Carbon Monoxide Detector + Beacon + Portable Music Player.

- Учебный корпус: Street Lamp + Fan + Temperature monitor + Smoke detector + Carbon Monoxide Detector + Humiture Monitor + Funance.

- Административный корпус: Solar Panel + Wind detector + Garage Gate + Webcam + Smart LED + Battery + Power Meter + Appliance.

- Спортивный комплекс: Lawn Sprinkler + Water Level Monitor + Old car + Sound Frequency Detector.

Рисунок 2 – Реализация

Примеры реализованных IoT-сценариев (автоматизация на IoT-сервере):

1. Освещение по датчику движения:

Name: Motion_Light

If: Motion Detector (IoT12) -> On -> is True

Then set: Light (IoT17) -> Status -> On

Рисунок 3 – motion_light

В IoT-мониторе на Server3 была создана логическая связь типа «Если — То» (If — Then):

- Триггер (Input): Датчик движения (Motion Detector, сетевой ID: IoT12). Этот датчик работает по принципу обнаружения инфракрасного излучения. В Packet Tracer он переходит в состояние True, когда в его радиусе происходит активность.

- Действие (Output): Смарт-лампа (Light, сетевой ID: IoT17). При получении сигнала от сервера, актуатор лампы замыкает цепь, и устройство переходит в состояние On (интенсивность свечения 100%).

Рисунок 3.1 - Результат

2. Создание правила безопасности:

- Триггер (If): Датчик дыма (IoT24). Система отслеживает уровень задымления (Level).

- Условие: Если уровень (Level) становится больше 2.

Рисунок 4 – security_cam

Действия (Then set):

- Webcam (IoT81(1)): Переходит в статус On (true). Камера включается, чтобы оператор мог видеть очаг возгорания.

- Portable Music Player (IoT21): Переходит в статус On (true). В данном контексте плеер используется как система звукового оповещения (сирена).

Рисунок 4.1 – Результат

3. Безопасность (Общежитие — RFID):

- Name: Access_Allowed

- If: RFID Reader (IoT1) -> CardID -> is -> 3535

- Then set: Door (IoT2) -> Lock -> is False (отпереть)

Рисунок 5 – Access_Allowed

- Красный огонек на двери означает, что переменная Lock находится в состоянии True (заперто).

- Зеленый огонек загорается, когда переменная меняется на False. Это сигнал того, что электромеханический замок открыт, и пользователь может войти.

Рисунок 5.1 – Результат

4. Климат-контроль , работа с температурой:

Name: Climate_Control

If: Thermostat (IoT10) -> Temperature -> > -> 25

Then set: Ceiling Fan (IoT16) -> Status -> High

Рисунок 6 – Climate_Control

- Условие (If): Термостат (Thermostat, IoT10) постоянно мониторит температуру. Как только значение становится выше 25°C, он отправляет сигнал на сервер.

- Действие (Then): IoT-сервер мгновенно дает команду вентилятору (Ceiling Fan, IoT16) переключиться в режим высокой мощности (High).

5. Автополив:

Name: Water_Lavel

If: Water Level Monitor → level → < → 3

Then: Lawn Sprinkler → Status → On

Рисунок 7 – Water_Level

Система избавляет от необходимости следить за влажностью почвы вручную, поддерживая уровень воды в заданном диапазоне.

- Условие (If): Датчик уровня воды (Water Level Monitor) постоянно замеряет уровень жидкости (или имитируемую влажность). Как только значение опускается ниже 3, это интерпретируется системой как «засуха».

- Действие (Then): Сервер мгновенно активирует разбрызгиватель (Lawn Sprinkler), переводя его в статус On.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была успешно разработана и реализована модель «умной» сети кампуса (Smart-Campus) в среде Cisco Packet Tracer.

Создана полноценная многоуровневая сеть, состоящая из четырёх зданий учебного заведения и отдельной IoT-сети. Все устройства и датчики, представленные на рисунке 1, были подключены и задействованы в работе. Благодаря переходу на центральный магистральный коммутатор вместо четырёх маршрутизаторов и протокола RIP удалось существенно упростить топологию, повысить производительность и обеспечить единое адресное пространство для всех IoT-устройств.

На IoT-сервере реализованы реальные сценарии автоматизации:

- управление доступом по RFID-карте;

- автоматическое включение освещения по датчику движения;

- система оповещения и безопасности при обнаружении дыма;

- мониторинг и управление климатом, энергопотреблением и поливом спортивных площадок.

В результате выполнения работы были получены практические навыки:

- проектирования и масштабирования IoT-инфраструктуры;

- настройки условий и правил автоматизации на IoT-сервере;

- интеграции различных типов датчиков и исполнительных механизмов в единую систему;

- анализа и оптимизации сетевой топологии для IoT-приложений.

Разработанная модель полностью соответствует требованиям лабораторной работы и демонстрирует основные принципы построения Smart-Campus.

Таким образом, поставленная цель достигнута в полном объёме. Работа может служить основой для дальнейшего развития проекта в направлении интеграции дополнительных сервисов (видеонаблюдение, система эвакуации, мониторинг энергопотребления всего кампуса и т.д.).